Teoría practica de redes

(Comandos del packet tracer)

Jorge Pardo García

1ºB GM – Informatica - A

Contenido

Configuración de equipos switches y router basico:	3

Servicios:	5

Configuración de un DHCP en un servidor:	5

Habilitando el reenviador en el router:	5

DHCP en un router:	6

Servidor DNS:	6

Servidor HTTP:	7

Servidor TFTP:	8

Servidor FTP:	8

Enrutamiento dinámico:	9

Wildcard:	9

Monoárea:	9

Multiárea:	9

IPv6	10

IPV6 POR NORMA EUI-64	14

Comandos para configurar:	14

Como sacar la dirección MAC	15

VLAN	16

Comandos para configurar 	16

Configuración de enlaces troncales	18

Estableciendo VLAN de ADMINISTRACIÓN	18

Router on a stick	19

Trabajando el protocolo VTP	20

Mode server	20

Mode client	20

Cambio de prioridad en switch	21

Switch cap 3	22

Configuracion para que se puedan enviar pin entre vlan conectadas al propio switch	22

Configuración para que se pueda configurar y tenga conexión con el router	23

Configuracion del switch:	23

Configuracion del router:	23

Comandos aparte conocidos:	24

| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |  | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |
| /20 | /21 | /22 | /23 | /24 |  | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 | /31 | /32 |
| 3ºOcteto |  |  |  |  |  | 4º Octeto |  |  |  |  |  |  |  |

# Configuración de equipos switches y router basico:

Equipos:

IP address:

(dirección del equipo)

Subnet mask:

(Mascara del equipo)

Default Gateway: (puerta de enlace)

Switches:

Enable

Conf t

Hostname SW*_Jorge

Exit

Copy run start

Seguridad de un Router:

Enable

Conf t

Ip domain-name (nombre del  dominio)

Service password encryption

Crypto key generate rsa

Security password min-length (minimo de letras de la contraseña)

Enable password (cotraseña para entrar)

Username/password

Ip ssh time-out (tiempo para que te eche)

Ip ssh authentication-retries (reintentos)

Line vty 0 4

Exec-timeout (tiempo en el que te echa)

Transport input (telnet ssh all) (medios de transporte)

Login local

End

Copy run start

Router:

Enable

Conf t

Hostname R*_Jorge

Int fa 0/0

(Puerta de enlace y mascara)

No shutdown

Exit

Int fa 0/1

(Puerta de enlace y mascara)

No shutdown

Exit

Int s 0/0/0

(Ip del router y mascara)

No shutdown

Exit

Exit

Rutas estáticas resumidas:

| 0 128 | 0 64 | 0 32 | 0 16 | 0 8 | 0 4 | 0 2 | 0 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rutas estáticas conf Router

Enable

Conf t

Ip route (red de un equipo con la máscara del equipo y por el router por el que pasa para llegar a ese equipo)

Exit

Copy run start

Show ip route

Copy run start

# Servicios:

## Configuración de un DHCP en un servidor:

Pool Name: Nombre del color del equipo al que le damos IP

Default Gateway: Puerta de enlace del equipo al que le damos IP

DNS server: IP del servidor DNS

Start Ip add: Porque IP empieza a dar

Subnet Mask: Mascara de la dirección IP del equipo

Maximum number of users: Default 200

## Habilitando el reenviador en el router:

Nos metemos en el FA 0/0 o FA 0/1 depende de donde se encuentre nuestro dispositivo el cual va a obtener dirección IP y ponemos el siguiente comando

R0 (config-if) # ip helper-address 192.168.1.224

## DHCP en un router:

Enable

Conf t

Ip dhcp "color del equipo"

Network dirección ip y mascara de la red del equipo

Default router: puerta de enlace del equipo

Dns-server: ip del servidor DNS

Si hace falta habilitar en reenviador  (ip helper-address)

## Servidor DNS:

Name: Nombre del servidor o router o página web

Address: Dirección IP más cercana a ese servidor

Le das a Add

## Servidor HTTP:

Eliminamos todo menos "imagen.html" y "index.html"

Nos metemos en imagen.html

Y copiamos <img src="/cscoptlogo177x111.jpg"/>

Y lo pegamos en el "index.html"

Después nos metemos en el "index.html"

Y borramos todo lo que esta en azul, después ahí pegamos lo que hemos copiado antes (<img src="/cscoptlogo177x111.jpg"/>)

Y si queremos cambiamos el nombre de la página y la descripción

Y después le damos a save e importamos la imagen que queremos poner en la página web.

## Servidor TFTP:

Nos metemos en un router

Enable

Copy running-config tftp

Dirección IP del Servidor TFTP

Intro

Intro

Y ya se encuentra en el servidor

En el mismo router ponemos  R0#show versión y copiamos lo que viene después de flash (en la imagen lo que está en azul)

Copy flash tftp

Pegas lo que has copiado antes

IP del servidor TFTP

Intro

Intro

## Servidor FTP:

En el servidor:

Username: Nombre que queremos poner

Password: contraseña que queremos poner

En el router:

R0 (config) #ip ftp username "username"

R0 (config) #ip ftp password "password"

R0 (config) #ip name-server 192.168.0.225

Enable

Copy running-config ftp

Dirección IP del Servidor FTP

# Enrutamiento dinámico:

## Wildcard:

## Monoárea:

Enable

Conf t

Router ospf  "__" (número que queramos)

Network (red del equipo y wildcard) área (nº del área)  Con todas las direcciones que conoce en router

Exit

Int fa 0/0

Ip ospf "__" area (nº del área)

## Multiárea:

Enable

Conf t

Router ospf  "__" (número que queramos)

R0 (config-router) #router-id 4.4.4.4 //R1 será 1.1.1.1 y R2 será 2.2.2.2 y R3 será 3.3.3.3

Network (red del equipo y wildcard) área (nº del área que le corresponde a la dirección)  Con todas las direcciones que conoce en router

Exit

Int fa 0/0

Ip ospf "__" area (nº del área que le corresponde a la dirección)

# IPv6

R0(config)# ipv6 unicast-routing

R0(config)# interface fa 0/0

R0(config-if) # ip address (puerta de enlace y mascara)

R0(config-if) # ipv6 address (puerta de enlace IPv6)

R0(config-if) # no shutdown

R0(config-if) # exit

R0(config)# interface fa 0/1

R0(config-if) # ip address (puerta de enlace y mascara)

R0(config-if) # ipv6 address (puerta de enlace IPv6)

R0(config-if) # no shutdown

R0(config-if) # exit

R0(config)# ip route (ruta por defecto)

R0(config)# ipv6 route (ruta para configurarlo)

# IPV6 POR NORMA EUI-64

## Comandos para configurar:

En

Conf t

Ipv6 unicast-routing

Int g 0/0

Ipv6 add 2001:30:30:30::/64 eui-64

Ipv6 add 2001:30:30:30::254/64

No shut

Exit

Int g 0/1

Ipv6 add 2001:10:10:10::/64 eui-64

Ipv6 add 2001:10:10:10::2/64

No shut

Exit

Ipv6 route ::/0 2001:10:10:10::1

End

Copy run start

## Como sacar la dirección MAC

# VLAN

Esta configuración se hace en el switch

## Comandos para configurar

En

Conf t

Vlan 10

Name verdes

Exit

Vlan 20

Name azules

End

Show vlan brief (para ver la configurcion de las VLAN)

En

Conf t

Int fa 0/1

Switchport mode access

Switchport access vlan 10

Exit

Int fa 0/2

Switchport mode access

Switchport access vlan 10

Exit

(estos dos pasos se pueden hacer de golpe si en el int fa ponemos (int rage fa 0/1-2)

Int fa 0/11

Switchport mode access

Switchport access vlan 20

Exit

Int fa 0/12

Switchport mode access

Switchport access vlan 20

Exit

(estos dos pasos se pueden hacer de golpe si en el int fa ponemos (int rage fa 0/11-12)

End

Copy run start

## Configuración de enlaces troncales

En

Conf t

Int fa 0/24

Switchport mode trunk

Switchport trunk allowed vlan 1,10,20

End

Copy run start

# Estableciendo VLAN de ADMINISTRACIÓN

En

Conf t

Int vlan 99

Ip add ip + la mascara

No shut (no hay que hacerlo )

Exit

Enable secret (contraseña)

Line vty 0 4

Password (contraseña)

Login

End

Copy run start

# Router on a stick

En

Conf t

Int fa 0/0.10

Encapsulation dot1q 10

Ip add (ip + mascara)

Exit

Int fa 0/0.20

Encapsulation dot1q 20

Ip add (ip + mascara)

Exit

Int fa 0/0

No shut

End

Copy run start

# Trabajando el protocolo VTP

## Mode server

En

Conf t

Vtp mode server

Vtp version 1

Vtp domain (nombre del domino)

Vtp password (contraseña)

Int range fa 0/(rango de interfaces)

Switchport mode trunk

End

Copy run start

## Mode client

En

Conf t

Vtp mode client

Vtp domain (nombre del dominio)

Vtp password (contraseña)

Int fa 0/24

Switchport mode trunk

End

Copy run start

# Cambio de prioridad en switch

En

Conf t

Spanning-tree vlan 20 root primary

Spanning-tree vlan 10 root secondary

End

Copy run start

# Switch cap 3

## Configuracion para que se puedan enviar pin entre vlan conectadas al propio switch

En

Conf t

Hostname Sw*_L3_Jorge

Vlan 10

Name amarillos

Vlan 20

Name azules

Exit

Int range fa 0/1-10

Switchport mode Access

Switchport Access vlan 10

Exit

Int range fa 0/11-20

Switchport mode Access

Switchport Access vlan 20

End

Copy run start

Conf t

Int vlan 10

Ip add 192.168.10.126 255.255.255.128

No shut

Exit

Int vlan 20

Ip add 192.168.23.254 255.255.252.0

No shut

Exit

Ip routing

End

Copy run start

## Configuración para que se pueda configurar y tenga conexión con el router

### Configuracion del switch:

Int g 0/1

No switchport

Ip add 10.0.0.2 255.255.255.252

No shut

End

Copy run start

Conf t

Router ospf 113

Network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0

Network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0

Network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

End

Copy run start

### Configuracion del router:

Int g 0/1

Ip add 10.0.0.1 255.255.255.252

No shut

Exit

Router ospf 113

Network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

Network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

Network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

End

Copy run start

# Redes inalámbricas (WLAN)

## Wireless Router:

### Setup

#### Basic Setup

Ponemos IP, Mascara, Puerta de enlace y DNS

Ponemos router IP

Luego DHCP para dar IP a los equipos que están conectados

Después la IP del servidor DNS

### Wireless

#### Basic Wireless Settings

Ponemos nombre y si queremos que sea oculto o no oculto

#### Wireless Security

Ponemos el modo de seguridad y la contraseña

### Administrador

#### Management

Para cambiar la contraseña de administrador

## Access Point

En el port al que está conectado al router wireless

Le configuramos nombre y contraseña

## Equipos

Le ponemos la clavija de red wifi

Le damos a profile

Le damos click en Default y después a Edit

Ponemos la contraseña

## Móviles / Tablet

Nos metemos en la configuración a Wireless0

Ponemos la red wifi y la contraseña y se nos conecta a la red

## Servidores

Ponemos IP a los servidores

Nos vamos al servidor DNS

Lo encendemos y le ponemos la página web que queremos registrar

# Comandos aparte conocidos:

Show ip interface brief para ver la configuración del equipo

Tracert para ver por dónde va el paquete

Reload para reiniciar el router

Show interfaces para ver las interfaces del switch

Do modo súper usuario

Show interfaces vlan (+ el número de la vlan) te muestra la dirección MAC del router para esa vlan

Show vtp status

Show vlan brief

Show interfaces trunk para ver cuáles son los interfaces que están en modo trunk

Show spanning-tree para ver la configuración de las prioridades